Práctica 1 para TFA (Grupos de 6 alumnos)

Grupo 0 del 1 al 6

Grupo 1 del 7 al 12

Grupo 2 del 13 al 18

Grupo 4 del 19 al 24

Grupo 5 del 25 al 30

Grupo 6 del 31 al 36

Grupo 7 del 37 al 42

Grupo 8 del 43 al 48

Grupo 9 del 49 al 54

Grupo 10 del 55 al 60

1.- Cuál será el tamaño de grano ASTM del material de la cabeza de un tornillo si una muestra cristalográfica obtenida en un microscopio con 250 aumentos permite contar 1A medios granos y 2A granos completos. El parámetro A es el número del grupo que le ha tocado(5p)

2.- Diseñar una mazarota cilíndrica de diámetro igual a su altura para la pieza mostrada en la figura (Se ha dibujado las vistas frontal y horizontal de la pieza). La pieza será obtenida en molde de tierra de fundición. El valor de La constante Chvorinov es 3min/cm2. La mazarota debe terminar de solidificar 30 segundos después que la pieza

El dígito intermedio de las medidas 1B5 y 3B5 en la figura corresponden al número del grupo que le ha tocado. Las medidas de la mazarota deben estar en milímetros con cuatro decimales

3.- Se desarrollará una prueba de dureza Brinell. Si se aplica una fuerza de 500Kg y el diámetro de la huella dejada por el indentador es 3.C mm. Cuál es la dureza de ese material?. Nota.- El decimal C corresponde al número del grupo que le ha tocado.

4.- Las dimensiones de la pieza terminada mostrada en la figura son 22Bmm x 45Bmm x 12Bmm. Si la pieza es de aluminio (con el mayor porcentaje de contracción), calcule el volumen de modelo de madera que se necesita (La respuesta debe tener cinco decimales). Considere un sobre-espesor de mecanizado de 4mm. Considere el ángulo de salida del modelo. El parámetro B corresponde al numero del grupo que le ha tocado.

Nota el modelo debe fabricarse en dos partes