Universidad de Piura

Facultad de Ingeniería

Tecnologías de fabricación

Práctica 2

08 may 2020, 1:00pm				DNI

Escribir el número de DNI en la hoja de respuesta que envíe

1.- Mediante un proceso de laminación se pretende reducir el espesor de una plancha de acero de 1850mm de ancho y 3.5mm de espesor. Si los cilindros empleados tiene un diámetro de 0.3abm, se pide: Los rodillos giran a 3.14 rad/s (“ab” son los dos primeros dígitos de su DNI)

El material se comporta según las siguientes constantes: K = 1250MPa y n 0.18

a) Calcular la fuerza en los cilindros para reducir el espesor de la plancha a 3mm (2p)

b) Calcular la potencia para desarrollar el proceso de laminado(1.5p)

c) Calcular la fuerza en los cilindros si la reducción es un 50% mayor que la del caso anterior.(2p)

d) Calcular la potencia (Kw) para desarrollar el proceso de laminado(1.5p)

2.- Se extruye un perfil en L a partir de un tocho de Aluminio de 250mm de longitud y 90mm de diámetro. Las dimensiones (en milímetros) de la sección transversal se dan en la figura (x es el último dígito de tu DNI).Determine

a) La relación de extrusión (0.5p)

b) El factor de forma(1.5p)

c) la longitud del perfil extruido si el remanente de material en el recipiente al final de la carrera del pistón es un disco de 90mm de diámetro por 25mm de altura(2p)

d) La fuerza de extrusión al inicio del proceso si el valor de K = 400MPa y n= 0.1x (siendo “x” el último dígito de su DNI). Los valores a y b de la formula de Johnson son 0.8 y 1.35 respectivamente(4p)