UNIVERSIDAD DE PIURA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Curso : TFA

Práctica 3

Viernes 29 mayo 2020, 1pm	 Nombre

DNI

Nota: x es el antepenúltimo dígito de su DNI

1.- Ensayos realizados en un proceso de cilindrado con una herramienta de metal duro, con avance y profundidad de pasada constante, permiten apreciar que el criterio de inutilidad de la parte activa de la herramienta empleada se alcanza a los 10 minutos de funcionamiento, cuando la velocidad de corte es 30x m/min, y a los 20 minutos cuando dicha velocidad es de 20x m/min. Calcular:

a) La velocidad de corte teórica para una vida de herramienta de 15 minutos (2p)

b) Si el torno solo tiene velocidades de 100 en 100 rpm hasta 1400rpm Indicar cuál ha de ser la velocidad de corte real seleccionada en el torno para cilindrar con una vida de herramienta mayor o igual, pero lo más próximo, a 15 minutos, si se mecaniza bajo condiciones análogas, piezas cilíndricas desde un diámetro inicial de 54mm a uno final de 50mm(2p)

c) Cuál es la vida de la herramienta en estas condiciones reales(1p)

Nota Utilizar un diámetro medio de pieza de 52 mm para los cálculos

2.- En el fresado de acabado mostrado en la figura (ver sgte página), el diámetro de la fresa(D) es 15x mm, la profundidad de pasada es D/2mm y el ancho de corte es 6mm. Si la pieza avanza a una velocidad de 0.11x m/min y con N = 10x rpm. La fresa tiene 10 filos(insertos) y el material de la pieza es aluminio. La longitud neta de fresado es 50x mm. Calcule:

a) La tasa de remoción de material(TRM) en mm3/min, (0.5p)

b) El tiempo de corte(min) (1p)

c) El avance por diente (2p)

d) La potencia requerida(Watts).(1.5p)